# დანართი II. ეტიკეტი

## ეტიკეტი ჰაერის კონდიციონერებისთვის, გარდა ერთმილიანი და ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერებისა

## A-დან G-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი

III – ტექსტი “SEER” და “SCOP” გაგრილებისა და გათბობისთვის, ლურჯი ვენტილატორით და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით SEER-ისთვის და წითელი ვენტილატორისა და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით SCOP-ისთვის;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი; ენერგოეფექტურობა უნდა მიეთითოს გათბობისა და გაგრილების რეჟიმისთვის. გათბობისთვის, საშუალო გათბობის სეზონზე ენერგოეფექტურობის მითითება სავალდებულოა. ენერგოეფექტურობის მითითება უფრო თბილი და უფრო ცივი სეზონისთვის არასავალდებულოა.

V – გაგრილების რეჟიმისთვის: ნომინალური დატვირთვა,  კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – გათბობის რეჟიმისთვის: ნომინალური დატვირთვა, კვტ-ში,  დამრგვალებული მეათედამდე. გათბობის სეზონის იმ მნიშვნელობისთვის, რომლისთვისაც არ არის წარმოდგენილი ნომინალური დატვირთვა მიეთითება - „X”.

VII – გაგრილების რეჟიმისთვის: სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი (SEER-ის მნიშვნელობა), დამრგვალებული მეათედამდე;

VIII – გათბობის რეჟიმისთვის: შესრულების სეზონური კოეფიციენტი (SCOP-ის მნიშვნელობა), დამრგვალებული მეათედამდე. გათბობის სეზონის იმ მნიშვნელობისთვის, რომლისთვისაც არ არის წარმოდგენილი SCOP მიეთითება - „X”.

IX – წლიური ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში წელიწადში, გაგრილებისა და გათბობისთვის, რომელიც დამრგვალებულია უახლოეს მთელ რიცხვამდე. კლიმატური მახასიათებლის (პროფილის) იმ მნიშვნელობისთვის, რომლისთვისაც წლიური ენერგიის მოხმარება არ არის წარმოდგენილი, მიეთითება - „X”.

X – ხმის სიმძლავრის დონე შიდა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბალში (დბ) (A) re 1 pW, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 1.5. ქვეპუნქტს.

## A+-დან F-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი:

ა) A+-დან F-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 1.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 1.5. ქვეპუნქტს.

## A++-დან E-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი:

ა) A++-დან E-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 1.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 1.5. ქვეპუნქტს.

## A+++-დან D-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი:

ა) A+++-დან D-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 1.1. ქვეპუნქტში მოცემულ  ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 1.5. ქვეპუნქტს.

## ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 1.1.-1.4. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული  ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 120 მმ-ის სიგანისა და 210 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: კიდე 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი  100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 102 მმ, სიმაღლე: 20 მმ.

❸ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 103.6 მმ.

❹მითითება SEER და SCOP:

კიდე: 2 pt  - ფერი: ფირუზისფერი, 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

ტექსტი:  „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❺ენერგეოფექტურობის კლასი:

- ისარი:  სიგრძე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი, შრიფტის ზომა 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

❻ენერგოეფექტურობის კლას(ებ)ი:

- ისარი: სიგანე: 11 მმ, სიმაღლე: 10 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი, შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური  ასოები, თეთრი;

❼ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010” ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 9 pt, დიდი ასოები, 100% შავი.

❽გაგრილებისა და გათბობის ნომინალური სიმძალვრე,  კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri“, მუქი , შრიფტის ზომა 11 pt, 100% შავი;

❾SCOP და SEER მნიშვნელობები, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი „SEER/SCOP“: „Calibri“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 11pt, 100% შავი;

❿წლიური ენერგიის მოხმარება, კვტსთ/წელ-ში:

- ტექსტი კვტსთ/წელი“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY“: Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 11 pt, 100% შავი;

⓫ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri“, მუქი , შრიფტის ზომა 15 pt , 100% შავი;

BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 12 pt, 100% შავი;

⓬მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓭მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 102 X 13 მმ ფორმატში.

⓮რეგლამენტის ნომერი: ტექსტი: „Verdana“ მუქი , შრიფტის ზომა 10 pt.

## 2. ეტიკეტი ჰაერის კონდიციონერებისთვის, გარდა ერთმილიანი და ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერებისა

## 2.1 მხოლოდ გაგრილების კონდიციონერები კლასიფიცირებული ენერგოეფექტურობის კლასები A-დან G-ის ჩათვლით.

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I- მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II- მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „SEER“, ლურჯი ვენტილატორისა და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი;

V – გაგრილების საპროექტო  დატვირთვა, კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – გაგრილების სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი (SEER-ის მნიშვნელობა), დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – წლიური ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში წელიწადში, დამრგავლებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე.

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიდა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ) (A) re 1 pW, დამრგვალებული  უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის  VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 2.5 ქვეპუნქტს.

## A+-დან F-ის ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი ჰაერის კონდიციონერები:

ა) A+-დან F-ის ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 2.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 2.5. ქვეპუნქტს.

## A++-დან E-ის ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) A++-დან E-ის ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 2.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 2.5. ქვეპუნქტს.

## A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი საყოფაცხოვრებო ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 2.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 2.5. ქვეპუნქტს.

## ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 2.1.-2.4. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: კიდე: 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 93 მმ, სიმაღლე: 18 მმ.

❸ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 93.7 მმ.

❹მითითება SEER:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, ასომთავრული, 100% შავი.

❺ენერგოეფექტურობის კლასი :

- ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00;

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00;

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri“, მუქი , შრიფტის ზომა 18 pt , დიდი ლათინური  ასოები, თეთრი.

❻ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი: სიგანე: 23 მმ, სიმაღლე: 15 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტის ზომა 29 pt, დიდი ლათინური  ასოები, თეთრი;

❼ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“ ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❽ნომინალური სიმძალვრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z“: „Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

❾SEER მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- კიდეები: 3 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- ტექსტი SEER: „Calibri“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

❿წლიური ენერგიის მოხმარება კვტსთ/წ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/წელი“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა „XY“: Calibri”, მუქი, შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓫ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri”, მუქი, შრიფტის ზომა 22  100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

⓬მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓭მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 90 X 15 მმ ფორმატში.

⓮რეგლამენტის ნომერი: ‘380’ ტექსტი: „Verdana“ მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.

## 3. ჰაერის კონდიციონერის ეტიკეტი, გარდა ერთმილიანი და ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერებისა

## 3.1 A-დან G-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „SCOP“, წითელი ვენტილატორისა და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი; ენერგოეფექტურობის მითითება გათბობის საშუალო სეზონზე სავალდებულოა. ენერგოეფექტურობის მითითება უფრო თბილი და უფრო ცივი კლიმატისთვის არასავალდებულოა;

V – გათბობის ნომინალური დატვირთვა კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე. გათბობის სეზონის იმ მნიშვნელობისთვის, რომლისთვისაც არ არის წარმოდგენილი ნომინალური დატვირთვა, მიეთითება - „X“.

VI – შესრულების სეზონური კოეფიციენტი (SCOP-ის მნიშვნელობა), დამრგვალებული მეათედამდე. გათბობის სეზონის იმ მნიშვნელობისთვის, რომლისთვისაც არ არის წარმოდგენილი SCOP, მიეთითება - „X“.

VII – წლიური ენერგიის მოხმარება კვტსთ-ში წელიწადში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე. გათბობის სეზონის იმ მნიშვნელობისთვის, რომლისთვისაც არ არის წარმოდგენილი წლიური ენერგიის მოხმარება, მიეთითება - „X“;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიდა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ) (A) re 1 pW, დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 3.5. ქვეპუნქტს.

## A+-დან F-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) A+-დან F-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 3.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 3.5. ქვეპუნქტს.

3.3 A++-დან E-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) A++-დან E-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 3.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 3.5. ქვეპუნქტს.

## 3.4 A+++-დან D-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) A+++-დან D-მდე ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ამ დანართის 3.1. ქვეპუნქტში მოცემულ ინფორმაციას;

ბ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 3.5. ქვეპუნქტს.

## ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 3.1.-3.4. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული  ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ეტიკეტის კიდეები: კიდე: 5pt  – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 93 მმ, სიმაღლე: 18 მმ.

❸ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 93.7 მმ.

❹მითითება SCOP:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, დიდი ასოები, 100% შავი.

❺ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00;

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00;

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ასოები, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლას(ებ)ი:

- ისარი: სიგანე: 11 მმ, სიმაღლე: 10 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ასოები, თეთრი;

❼ ნომინალური სიმძალვრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z“: „Calibri“, მუქი შრიფტის ზომა 11 pt, 100% შავი;

❽ SCOP მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი „SCOP“: „Calibri“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, დიდი ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri“, მუქი, შრიფტის ზომა 11 pt, 100% შავი;

❾ წლიური ენერგიის მოხმარება, კვტსთ/წ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/წელი“; „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა „XY“: Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 11 pt, 100% შავი.

❿ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri“, მუქი, შრიფტის ზომა 15 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 12 pt, 100% შავი.

⓫ მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓬მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

- მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 90 X 15 მმ ფორმატში.

⓭ ენერგია: ტექსტი: „Calibri“ ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ასოები, 100% შავი.

⓮ რეგლამენტის ნომერი: ტექსტი: „Verdana“ მუქი, შრიფტის ზომა 10 pt.

## 4. ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტი

## 4.1 A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერები:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „EER“ და „COP“ გაგრილებისა და გათბობის რეჟიმისთვის, ლურჯი ვენტილატორით და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით EER-ისთვის და წითელი ვენტილატორი და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით COP-ისთვის;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი. ენერგოეფექტურობა უნდა მიეთითოს გათბობისა და გაგრილების რეჟიმისთვის.

V – საპროექტო დატვირთვა გაგრილებისა და გათბობის რეჟიმში, კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – ნომინალური EER და ნომინალური COP, დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – საათობრივი ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში თითოეულ 60 წუთზე, გათბობისა და გაგრილების რეჟიმისთვის, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიდა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ)(A) re 1 pW, დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 4.2. ქვეპუნქტს.

## 4.2. ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 4.1. პუნქტით გათვალისწინებული  ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: კიდე: 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 82 მმ, სიმაღლე: 16 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 92.5 მმ.

❹ მითითება EER და COP:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10pt, 100% შავი.

❺ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00;

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00;

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri“, მუქი , შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

„Calibri“, მუქი (bold), შრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლას(ებ)ი:

- ისარი: სიგანე: 11 მმ, სიმაღლე: 10 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri“, მუქი, შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური  ასოები, თეთრი;

„Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი;

❼ ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010” ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❽ „წუთები“ - თარგმანი:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 7 pt, 100% შავი;

❾ გაგრილების და გათბობის ნომინალური სიმძალვრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri”, მუქი, შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

❿ COP და EER მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი „EER/COP“: „Calibri“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური  ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri”, მუქი, შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

⓫ საათობრივი ენერგიის მოხმარება კვტსთ/60წთ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/60წთ*“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა “XY”: Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓬ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt 100% შავი.

⓭ მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓮ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 82 X 10.5 მმ ფორმატში.

⓯ რეგლამენტის ნომერი: ‘380’ ტექსტი: „Verdana“ მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.

## A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერი:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – ფერები: მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „EER”, ლურჯი ვენტილატორისა და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი;

V – გაგრილების საპროექტო დატვირთვა, კვტ-ში,  დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – ნომინალური EER, დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – საათობრივი ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში თითოეულ 60 წუთზე, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიდა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ) (A) re 1 pW, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს.

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 4.4 ქვეპუნქტს.

## ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 4.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: კიდე: 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 82 მმ, სიმაღლე: 16 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 92.5 მმ.

❹ მითითება EER:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი.

❺ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი: –  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00;

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური  ასოები, თეთრი.

„Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი: სიგანე: 20 მმ, სიმაღლე: 15 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri“, მუქი , შრიფტის ზომა 30 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი;

„Calibri“, მუქი, შრიფტის ზომა 14 pt, თეთრი;

❼ ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010” ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❽ „წუთები” - თარგმანი:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 7 pt, 100% შავი;

❾ნომინალური სიმძლავრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

❿EER მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი „EER”: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y”: Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

⓫ საათობრივი ენერგიის მოხმარება კვტსთ/60წთ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/60წთ*“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა „XY”: Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓬ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

⓭მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓮მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 82 X 10.5 მმ ფორმატში.

⓯ რეგლამენტის ნომერი: ‘380’ ტექსტი: „Verdana“ მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.

## A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი ორმილიანი ჰაერის კონდიციონერი:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „COP”, წითელი ვენტილატორისა და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი;

V – გათბობის საპროექტო  დატვირთვა, კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – ნომინალური COP, დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – საათობრივი ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში თითოეულ 60 წუთზე, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიდა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ) (A) re 1 pW, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 4.6. ქვეპუნქტს.

## ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 4.5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: კიდე: 5 pt– ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 82 მმ, სიმაღლე: 16 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 92.5 მმ.

❹ მითითება COP:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი.

❺ ენერგოეფექტურობის კლასი :

- ისარი: სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00;

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00;

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

„Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი: სიგანე: 20 მმ, სიმაღლე: 15 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 30 pt, დიდი ლათინური ასოები,, თეთრი;

„Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 14 pt, თეთრი;

❼ ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010” ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❽ „წუთები” - თარგმანი:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 7 pt 100% შავი;

❾ ნომინალური სიმძლავრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

❿ COP მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი „COP”: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

⓫ საათობრივი ენერგიის მოხმარება კვტსთ/60წთ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/60წთ*“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა “XY”: Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓬ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri“, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

⓭ მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓮ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 82 X 10.5 მმ ფორმატში.

⓯ რეგლამენტის ნომერი: ‘380’ ტექსტი: „Verdana” მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.

## 5. ერთმილიანი ჰაერის კონდიციონერის ეტიკეტი

## 5.1 A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი რევერსული ერთმილიანი  ჰაერის კონდიციონერები:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „EER” და „COP”, გაგრილებისა და გათბობის რეჟიმისთვის, ლურჯი ვენტილატორით და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით EER-ისთვის და წითელი ვენტილატორის და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით COP-ისთვის;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი; ენერგოეფექტურობა უნდა მიეთითოს გათბობისა და გაგრილების რეჟიმისთვის.

V – გაგრილებისა და გათბობის საპროექტო დატვირთვა, კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – EERrated და COPrated, დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – საათობრივი ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში თითოეულ 60 წუთზე, გაგრილებისა და გათბობის რეჟიმისთვის, დამრგვალებული მეათედამდე;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიგა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ)(A) re 1 pW, დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 5.2 ქვეპუნქტს.

## 5.2.  ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 5.1 პუნქტით გათვალისწინებული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70% მეწამული, 100% ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 82 მმ, სიმაღლე: 16 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100% – სიგრძე: 92.5 მმ.

❹ მითითება EER და COP:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთეები: 3.5 მმ.

- ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი.

❺ ენერგოეფექტურობის კლასი :

- ისარი:-  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00;

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00;

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი (bold), შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

„Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლასები:

- ისარი: სიგანე: 11 მმ, სიმაღლე: 10 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 18 pt დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

❼ ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010” ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❽ „წუთები” - თარგმანი:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 7 pt, 100% შავი.

❾ გათბობისა და გაგრილების ნომინალური სიმძლავრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

❿ EER და COP მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი: „Calibri“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri”, მუქი (შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

⓫ საათობრივი ენერგიის მოხმარება კვტსთ/60წთ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/60წთ*“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt 100% შავი.

- მნიშვნელობა „XY“: Calibri”, მუქი (შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓬ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

⓭ მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓮ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 82 X 10.5 მმ ფორმატში.

⓯ რეგლამენტის ნომერი: ‘380’ ტექსტი: „Verdana” მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.

## A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გაგრილებისთვის განკუთვნილი ერთმილიანი ჰაერის კონდიციონერები:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „EER”, ლურჯი ვენტილატორით და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი;

V – გაგრილების საპროექტო დატვირთვა კვტ-ში, დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – ნომინალური EER, დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – საათობრივი ენერგიის მოხმარება, კვტსთ-ში თითოეულ 60 წუთზე, დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიგა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ)(A) re 1 pW, დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 5.4 ქვეპუნქტს.

## 5.4. ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 5.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი 70% მეწამული, 100% ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 82 მმ, სიმაღლე: 16 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt - ფერი: ფირუზისფერი100% – სიგრძე: 92.5 მმ.

❹ მითითება EER:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt 100% შავი.

❺ ენერგოეფექტურობის სკალა:

- ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

„Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი: სიგანე: 20 მმ, სიმაღლე: 15 მმ, 100% შავი.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 30 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი;

„Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი;

❼ ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“ ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები100% შავი.

❽ „წუთები” - თარგმანი:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 7 pt, 100% შავი;

❾ ნომინალური სიმძლავრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

❿ EER მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი „EER“: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „X,Y“: Calibri“, მუქი , შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

⓫ საათობრივი ენერგიის მოხმარება კვტსთ/60წთ-ში:

- ტექსტი „კვტსთ/60წთ*”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა “XY”: Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓬ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri”, მუქი  შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

⓭ მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓮ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 82 X 10.5 მმ ფორმატში.

⓯ რეგლამენტის ნომერი: ‘380’ ტექსტი: „Verdana” მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.

## A+++-დან D-ს ჩათვლით ენერგოეფექტურობის კლასებად დაყოფილი მხოლოდ გათბობისთვის განკუთვნილი ერთმილიანი ჰაერის კონდიციონერი:

ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I – მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II – მიმწოდებლის მიერ მინიჭებული მოდელის იდენტიფიკატორი;

III – ტექსტი „COP”, წითელი ვენტილატორისა და ჰაერის ტალღის მაჩვენებლის მითითებით;

IV – ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობა; ისრის თავი, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ჰაერის კონდიციონერის ენერგოეფექტურობის კლასს, განთავსდება იმავე სიმაღლეზე, რაზეც შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ისრის თავი;

V – გათბობის საპროექტო  დატვირთვა კვტ-ში,  დამრგვალებული მეათედამდე;

VI – COPrated, დამრგვალებული მეათედამდე;

VII – საათობრივი ენერგიის მოხმარება, კვტსთ თითოეულ 60 წუთზე, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

VIII – ხმის სიმძლავრის დონე შიგა და გარე ერთეულებისთვის, გამოხატული დეციბელში (დბ) (A) re 1 pW და დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე;

ბ) ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართს;

გ) ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის 5.6 ქვეპუნქტს.

## ეტიკეტის დიზაინი

ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის 5.5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ჰაერის კონდიციონერების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ-ის სიგანისა და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;

ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70% მეწამული, 100% ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას:

❶ ეტიკეტის კიდეები: 5 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის შესახებ ეტიკეტი:

ფერი: X-00-00-00.

პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 82 მმ, სიმაღლე: 16 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი  100% – სიგრძე: 92.5 მმ.

❹ მითითება COP:

ტექსტი: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 10 pt, 100% შავი.

❺ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1.3 მმ – ფერები:

უმაღლესი კლასი: X-00-X-00;

მეორე კლასი: 70-00-X-00;

მესამე კლასი: 30-00-X-00;

მეოთხე კლასი: 00-00-X-00;

მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

ბოლო კლას(ებ)ი: 00- X - X -00.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

„Calibri”, მუქიშრიფტის ზომა 7 pt, თეთრი.

❻ ენერგოეფექტურობის კლასი:

- ისარი: სიგანე: 20 მმ, სიმაღლე: 15 მმ, 100 % შავი.

- ტექსტი: „Calibri”, მუქი (შრიფტის ზომა 30 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

„Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 14 pt , დიდი ლათინური ასოები, თეთრი.

❼ ენერგია:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010” ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 8 pt, დიდი ლათინური ასოები, 100% შავი.

❽ „წუთები” - თარგმანი:

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 7 pt, 100% შავი;

❾ ნომინალური სიმძლავრე კვტ-ში:

- ტექსტი „კვტ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი;

- მნიშვნელობა „XY, Z”: „Calibri”, მუქი შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

❿ COP მნიშვნელობა, დამრგვალებული მეათედამდე:

- ტექსტი COP: „Calibri”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, დიდი ლათინური ასოები 100% შავი;

- მნიშვნელობა “X,Y”: Calibri”, მუქი (bold), შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი;

⓫ საათობრივი ენერგიის მოხმარება კვტსთ/60წთ-ში:

- ტექსტი “კვტსთ/60წთ*”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

- მნიშვნელობა “XY”: Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

⓬ ხმაურის ემისია:

- კიდეები: 2 pt - ფერი: ფირუზისფერი 100% – მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

- მნიშვნელობა: Calibri”, მუქი , შრიფტის ზომა 22 pt, 100% შავი.

- ტექსტი: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტის ზომა 14 pt, 100% შავი.

⓭ მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი.

⓮ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 82 X 10.5 მმ ფორმატში.

⓯ რეგლამენტის ნომერი: ‘380 ტექსტი: „Verdana” მუქი შრიფტის ზომა 10 pt.