## დანართი 7

## მოთხოვნები რადიოკავშირის, მმრლ-ის მიმღებ-მოპასუხის და U-საჰაერო სივრცეში ელექტრონული შესამჩნეობის მიმართ

- ADS-L შეტყობინებების გენერირების ფუნქცია

ა) ამ AMC-ში დეტალურად განსაზღვრულია ის პარამეტრები, რომელთა გადაცემა სავალდებულოა და რომელთა

ბ) ყველა პარამეტრი მიიღება ადგილმდებარეობის განსაზღვრის წყაროდან ან სისტემის კონფიგურაციიდან. თითოეულ ADS-L შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს გადაცემული პარამეტრის წყაროს უნიკალური აღმნიშვნელი.

- გადასაცემი პარამეტრები

| მონაცემთა ტიპი | პარამეტრი | მოითხოვება/ ოფციონალური | შენიშვნა | წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სხ-ის კოდი | უნიკალური იდენტიფიკატორი/კოდი | მოითხოვება | მისათითებელია თითოეულ შეტყობინებაში | კონფიგურაცია |
|  | კოდის ტიპი | მოითხოვება | იხ. ცხრილი ქვემოთ | კონფიგურაცია |
| დრო | დროის აღმნიშვნელი | მოითხოვება |  | პოზიციის წყარო |
| სხ-ის იდენტიფიცირება | სხ-ის კატეგორია | მოითხოვება | იხ. ცხრილი ქვემოთ | კონფიგურაცია |
| ავარიული ვითარების სტატუსი | ავარიული ვითარების სტატუსი | ოფციონალური | იხ. ცხრილი ქვემოთ | სხ-ის მეთაური |
| ადგილმდებარეობა | განედი | მოითხოვება | WGS-84-ის მიხედვით | პოზიციის წყარო |
|  | გრძედი | მოითხოვება | WGS-84-ის მიხედვით | პოზიციის წყარო |
|  | აბსოლუტური სიმაღლე GNSS-ის მიხედვით | მოითხოვება | WGS-84-ის მიხედვით სიმაღლე ელიფსოიდის მიმართ (HAE) | პოზიციის წყარო |
| სიჩქარე/ მიმართულების ხაზი | სიჩქარე დედამიწის მიმართ | მოითხოვება | მონაცვლეობით, სიჩქარეები ჩრდილოეთ-სამხრეთის და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებით | პოზიციის წყარო |
|  | ფრენის ტრაექტორიის პროექცია დედამიწაზე | მოითხოვება |  | პოზიციის წყარო |
|  | ვერტიკალური სიჩქარე | მოითხოვება |  | პოზიციის წყარო |
|  | სიჩქარის განსაზღვრის სიზუსტე | ოფციონალური | იხ. ცხრილი ქვემოთ | პოზიციის წყარო |
| შესაძლებლობები და სტატუსი | ვერსია | მოითხოვება | თავსებადობის გასაადვილებლად | კონფიგურაცია |
|  | დიზაინის საიმედოობა | ოფციონალური | იხ. ცხრილი ქვემოთ | კონფიგურაცია |
|  | ჰორიზონტალური პოზიციის სიზუსტე | მოითხოვება | 95%-იანი სანდოობა იხ. ცხრილი ქვემოთ | პოზიციის წყარო |
|  | ვერტიკალური პოზიციის სიზუსტე | მოითხოვება | 95%-იანი სანდოობა იხ. ცხრილი ქვემოთ | პოზიციის წყარო |
|  | ნავიგაციის საიმედოობა | ოფციონალური | შეკავების რადიუსი (Rc) იხ. ცხრილი ქვემოთ | პოზიციის წყარო |
|  | წყაროს საიმედოობის დონე | ოფციონალური | შეკავების რადიუსის (Rc) გადაჭარბების ალბათობა იხ. ცხრილი ქვემოთ | კონფიგურაცია |

- სავალდებულო პარამეტრების ცხრილი

| მონაცემთა ტიპი | სიდიდეები |
| --- | --- |
| საჰაერო ხომალდის ტიპი | რეზერვირებული |
|  | ICAO |
|  | უნიკალური იდენტიფიკატორი |
|  | რეზერვირებული |

| პარამეტრი | სიდიდეები |
| --- | --- |
| საჰაერო ხომალდის კატეგორია | ინფორმაცია ემიტერის კატეგორიის შესახებ ხელმისაწვდომი არ არის |
|  | მსუბუქი, უძრავი ფრთებით (<7 031 კგ / 15 500 lb) |
|  | მცირე ზომიდან მძიმემდე, უძრავი ფრთებით (≥7 031 კგ / 15 500 lb) |
|  | მსუბუქი ხრახნფრთიანი საფრენი აპარატი |
|  | მძიმე ხრახნფრთიანი საფრენი აპარატი |
|  | პლანერი |
|  | ჰაერზე მსუბუქი |
|  | ზემსუბუქი |
|  | დელტაპლანი |
|  | პარაპლანერი |
|  | პარაშუტისტი/სქაიდაივერი/ხტომა ფრთიანი კოსტუმით |
|  | eVTOL/UAM |
|  | უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემის ექსპლუატაცია „ღია“ კატეგორიით |
|  | უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემის ექსპლუატაცია „სპეციფიკური“ კატეგორიით |
|  | უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემის ექსპლუატაცია „სერტიფიცირებული“ კატეგორიით |
|  | საჰაერო ხომალდის მოდელი |
|  | რეზერვირებული |

| პარამეტრი | ჰორიზონტალური სიზუსტის 95%-იანი ზღვარი |
| --- | --- |
|  | EPU ≥ 926 მ (0.5 მილი) |
|  | EPU < 926 მ (0.5 მილი) |
|  | EPU < 555.6 მ (0.3 საზღვაო მილი) |
|  | EPU < 185.2 მ (0.1 საზღვაო მილი) |
|  | EPU < 92.6 მ (0.05 საზღვაო მილი) |
|  | EPU < 30 მ |
|  | EPU < 10 მ |
|  | EPU < 3 მ |

| მონაცემთა ტიპი | გეომეტრიული სიმაღლის 95%-იანი სიზუსტე |
| --- | --- |
| ვერტიკალური პოზიციის სიზუსტე | უცნობია ან > 50 მ |
|  | ≤ 150 მ |
|  | ≤ 45 მ |
|  | ≤ 15 მ |

- ოფციონალური პარამეტრების ცხრილი

| პარამეტრი | სიდიდე |
| --- | --- |
| ავარიული ვითარების სტატუსი | ავარიული ვითარება არ არის |
|  | საერთო ავარიული ვითარება |
|  | სიცოცხლის გადარჩენის/საგანგებო სამედიცინო ვითარება |
|  | მინიმალური საწვავი (ენერგია) |
|  | რადიოკავშირის დაკარგვა |
|  | უკანონო ჩარევა |
|  | ჩამოგდებული საჰაერო ხომალდი |
|  | რეზერვირებულია |

| პარამეტრი | ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ხარისხის მაჩვენებელი (HFOMr) სიჩქარის სიდიდეებისთვის |
| --- | --- |
| სიჩქარის სიზუსტე | უცნობია ან > 10 მ/წ |
|  | < 10 მ/წ |
|  | < 3 მ/წ |
|  | < 1 მ/წ |

| პარამეტრი | პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატურის დიზაინის საიმედოობის დონე |
| --- | --- |
| დიზაინის საიმედოობა | არ არის |
|  | D |
|  | C |
|  | B |

| პარამეტრი | შეკავების რადიუსი (Rc) |
| --- | --- |
| ნავიგაციის მთლიანობა | ≥ 20 საზღვაო მილი |
|  | < 20 საზღვაო მილი |
|  | < 8 საზღვაო მილი |
|  | < 4 საზღვაო მილი |
|  | < 2 საზღვაო მილი |
|  | < 1 საზღვაო მილი |
|  | < 0.6 საზღვაო მილი |
|  | < 0.2 საზღვაო მილი |
|  | < 0.1 საზღვაო მილი |
|  | < 75 მ |
|  | < 25 მ |
|  | < 7.5 მ |

| პარამეტრი | შეკავების რადიუსის (Rc) გადაჭარბების ალბათობა |
| --- | --- |
| წყაროს საიმედოობის დონე | უცნობია ან > 1E-3 / FH |
|  | ≤ 1E-3 / FH |
|  | ≤ 1E-5 / FH |
|  | ≤ 1E-7 / FH |

- გადაცემის სიჩქარე

ადგილმდებარეობისა და სიჩქარის/მიმართულების ხაზის პარამეტრები უნდა გადაიცემოდეს მინიმუმ 1 ჰც-ის სიხშირით.

სხვა პარამეტრების გადაცემის სიხშირე შეიძლება იყოს 1 ჰც-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 0,1 ჰც-სა.

- შეცდომის კონტროლი

გადაცემის ერთ დონეზე უნდა გამოიყენებოდეს, სულ მცირე, შეცდომის გამოვლენის ციფრული მეთოდი (მაგ., სიჭარბის ციკლური შემოწმება (CRC)). შეცდომის კონტროლის რომელიმე კონკრეტული მეთოდის გამოყენება არ მოითხოვება.

- უშიშროება

პარამეტრების გაცვლა-გამოცვლისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უშიშროებისა და კონფიდენციალურობის დაცვა.

- ადგილმდებარეობის განსაზღვრის წყარო

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური პოზიციის და სიჩქარის/მიმართულების ხაზის პარამეტრები პირველ რიგში უნდა  ეფუძნებოდეს GNSS-ის მონაცემებს.